上午卷

- 某水库等别以及大坝等级判定。

答案：三等，大坝提级为2级。

- 土石坝坝顶高程计算，

答案：选C，110m。

- 水工钢闸门轨道线应力计算

答案：

- 溢洪道堰面曲线，3：1

A（n=1.836）

- 重力坝深层抗滑稳定提高措施。

答案：

- 重力坝4个判断对错：

答案：错的是：坝可建在微风化至弱风化上部基岩上错。

- 矩形隧洞常识判断（弯曲半径，相临洞径，两侧有线长度）

答案：弯曲半径为5倍宽，

- 堤防稳定计算哪些内容，四个哪个是错的

答案：

- 堤防设计干密度计含水率要求

答案：压实度0.93计，含水率+-3%，好像选B。

- 凹岸取水的位置

答案：D点。

- 重力坝空化系数计算，已知水深和位置高程。

答案：

- 钢筋混凝土简支梁与板，求剪力，求箍筋。

答案：D8cm@250箍筋。选C

- 简支梁求受拉钢筋面积？

1304mm2

14、梁构造？

配置D14构造筋，梁支座宽度不小于24cm。

- 4m圆形隧洞，入口洞顶水头20m，隧洞运行2km后，洞顶压力为多少。

答案：160kpa，减不减流速水头答案是一样的。

- 土石坝的填筑要求，（8度地震，1级坝压实度0.98~1）

答案：1.68

- 重力坝施工期坝趾应力小于0.2MPa。

- 拱坝的4个说法（A，u型河谷，优先用单曲拱坝）

答案：A错的吧？错

- 水电站站墩共振计算。

不发生共振，水平接近共振

- 水电站厂房计算（提供了水轮机的型号，3台机组）

- 重力坝下列4个说法错误的是：

答案：重力坝采用2道橡胶止水，错误。

- 施工围堰防洪设计标准是多少

四级取下限

- 基坑排水下降速度为1m/d，长460m，宽400m，水深1.8m，基坑排水期的进水为初期积水的2.5倍，求抽水速度。

好像是5.7

下午卷

- 工程等别和等级判断问题

答案：等别为二等，泄水闸流量8600，须提级，为1级。

- 封堵建筑物的洪水标准

- 求短期荷载下的挠度计算。

15mm

- 悬臂挡土墙已知土压力和水压力，求立墙根部截面设计弯矩。

A(好像是27几)

- 拱坝最大过流能力计算，（乘折减系数）

C(2645)

- 拱坝消能计算。

C（64m）

- 碾压土石坝填筑设计指标是什么。

答案：粘性土为压实度和含水率，砂石为相对密度，堆石为孔隙率。

- 砼面板堆石坝，求第一反滤层的级配指标，D75。

答案：7-9mm 这是上午题

- 水利水电钢闸门选项的说明，判断对错。

答案：受涌浪或风浪冲击力较大的档潮闸，宜采用弧形闸门，错误。

- 溢洪道斜槽起点在设计洪水位和校核洪水位下的水深分别是多少。

A 设计时5.4m，

- 隧洞空化系数计算，判断是否需要渗气设备。

答案：计算得0.24，＜0.3，需要。

- 隧洞封堵长度计算（已知水平推力，f，C）

39m？

- 土石坝防渗墙插入防渗体的长度

答案：（水头差/渗透系数-长度）/2

- 重力坝帷幕灌浆深度及排水孔深度。

答案：帷幕应深入透水率5LU岩层5m，排水孔为帷幕深度的0.4~0.6倍。

- 钢筋砼题目。

- 求机墩承受的正常扭矩标准值。

- 水电站进水口，求上游最低水位。

取死水位711

- 水闸判断基底应力比是多少，是否稳定（垂直荷载20000，弯矩32500）

答案：应力比为1.4，经抗滑和承载力计算判断稳定。

- 倒虹吸沉砂池计算（粒径0.4，沉降平均速度0.5mm/s）

答案：A，宽度9m，长度40m。

- 渠道凹岸超高计算。

答案：超高增加了0.02m。0.75+0.02=0.77m，选C

- 施工中须增设多少振捣器。

答案： 90台

- 施工底下洞室，求升降机速度。

答案：SL303里原话。

- 土坡在不同情况下W1W2的选取

答案：

选做题：

- 拦渣场下面的排水沟，其设计过流能力多大（已提供排水沟的各项尺寸，设计水深及纵坡）

答案：根据明渠均匀流公式计算。计算得6.7，选A，7m/s

- 某场地进行硬化以收集雨水，问每年可以收集多少雨水（提供各种不同硬化路面的面积和径流系数，提供降雨量）

答案：降雨深度*集雨面积*径流系数。

3、水保，给加权平均侵蚀模数

450？

4、挖方渠道黏土岩地质问题

抗冲流速？

5、淹没时林地清理

取正常蓄水位以下面积

6、企业拆迁补偿费？

答案：总费用减去扩建和升级费用，8000-1500=6500.