| 变化 |  |
| --- | --- |
| P164 | P172 |
| 2.气体绝缘金属封闭开关(GIS) 设备安装技 | 2.气体绝缘金属封闭开关(GIS) 设备安装技术 |

| 术 4)交接试验 (1)六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备交接试验项目主要包括：测量主回路的 导电电阻；密封性试验；测量六氟化硫气体含水量；主回路交流耐压试验；操动试验以 及气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。 (2)密封试验应在封闭式组合电器充气 24h后，且在组合电器操动试验后进行。 (3)气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气 24h 后进行。 (4)进行组合电器的操动试验时，联锁与闭锁装置动作应准确可靠。 5)交接验收 (1)GIS 设备中的断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构的联动应正常、无卡 阻现象；分、合闸指示应正确；辅助开关及电气闭锁应动作正确、可靠。 (2)GIS 设备室内通风、报警系统应完好。 (3)六氟化硫气体漏气率和含水量应符合技术文件要求。 | 【变动】 4)封闭式组合电器交接试验 (1)组合电器的操动试验，联锁与闭锁装置动作应准确可靠；电动、气动或液压 装置的操动试验，应按产品技术条件的规定进行。 (2)测量导电主回路的电阻值，宜采用电流不小于 100A的直流压降法；测试结果 不应超过产品技术条件规定值的 1.2 倍。 (3)密封试验应在封闭式组合电器充气 24h 以后，且组合操动试验后进行。密封 性试验可采用灵敏度不低于1×10-6 (体积比)的检漏仪对各气室密封部位、管道接头 等处进行检测。采用局部包扎法进行气体泄漏测量。以 24h 的漏气量换算，每一个气室 年漏气率不应大于 1%,750kV 电压等级的不应大于 0.5%。 (4)六氟化硫气体含水量(20℃的体积分数)的测量应在封闭式组合电器充气 24h 后进行；有电弧分解的隔室含水量应小于 150μL/L; 无电弧分解的隔室含水量应小于 250μL/L。 (5)交流耐压试验程序和方法应按产品技术条件或行业标准的有关规定执行，试 验电压值应为出厂试验电压值的 80%;主回路在 1.2U./ √3 电压下，应进行局部放电 检测。 (6)在充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值，应符合产品技术 条件的规定；对单独运到现场的表计，应进行核对性检查。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P165 | P173 |
| 3. 断路器安装技术【变动】 5)六氟化硫断路器交接试验 (1)六氟化硫断路器交接试验项目主要包括：测量绝缘电阻；测量每相导电回路 电阻；交流耐压试压；测量断路器分、合闸时间；测量断路器分、合闸速度；测量断路 器分、合闸同期性及配合时间；测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻；断路器 操动机构试验；六氟化硫气体含水量以及密封性试验等。 (2)交流耐压试验在六氟化硫气体为额定值时进行，试验电压应按出厂试验电压 的 80%确定。 (3)110kV 以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验。 (4)测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于 10MΩ。 6)交接验收 (1)断路器与操动机构联动应正常、无卡阻；分、合闸指示应正确；辅助开关动 作应准确、可靠。 (2)密度继电器的报警、闭锁值应符合技术文件的要求，电气回路传动应正确。 (3)设备引下线连接应可靠且不应使设备接线 | 3. 断路器安装技术【变动、删减、新增】 4)真空断路器交接试验 真空断路器交接试验项目主要包括：测量绝缘电阻； 测量每相导电回路的电阻； 交流耐压试验；测量断路器的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头 的弹跳时间；测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻以及断路器操 动机构的试验等。 5)六氟化硫(SF6) 断路器交接试验 (1)整体绝缘电阻值的测量，应符合产品技术文件规定。 (2)每相导电回路的电阻值测量，宜采用电流不小于 100A 的直流压降法。测试结 果应符合产品技术条件的规定。 (3)交流耐压试验。在 SF6 气压为额定值时进行，试验电压应为出厂试验电压的 80%;110kV 以下电压等级应进行合闸对地和断口间耐压试验；罐式断路器应进行合闸 对地和断口间耐压试验，在 1.2U./ √3 电压下应进行局部放电检测；500kV 定开距瓷柱 式断路器应进行合闸对地和断口耐压试验。 (4)测量断路器分、合闸线圈的绝缘电阻值，不应低于10MΩ, 直流电阻值与产品 出厂试验值相比应无明显差别。 |

| 端子承受超过允许的应力。 | (5)测量断路器内 SF6 气体的含水量(20℃的体积分数),与灭弧室相通的气室应 小于 150μL/L; 不与灭弧室相通的气室应小于 250μL/L;SF6 气体的含水量测定应在断 路器充气24h 后进行。 (6)密封试验。试验方法可采用灵敏度不低于 1×10-6 (体积比)的检漏仪对断路 器各密封部位、管道接头等处进行检测，检漏仪不应报警；必要时可采用局部包扎法进 行气体泄漏测量。以 24h 的漏气量换算，每一个气室年漏气率不应大于 0.5%;密封试 验应在断路器充气 24h 以后，且应在开关操动试验后进行。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P166 | P173-174 |
| 4. 隔离开关、负荷开关安装技术 3)交接试验 (1)隔离开关、负荷开关交接试验项目主要包括：测量绝缘电阻；测量负荷开关 导电回路电阻；交流耐压试验；检查操动机构线圈的最低动作电压以及操动机构的试 验 等 。 (2)测量绝缘电阻时，应测量隔离开关与负荷开关的有机材料传动杆的绝缘电阻。 (3)三相同一箱体的负荷开关，应按相间及相对地进行耐压试验，还应按产品技 术条件规定进行每个断口的交流耐压试验。 (4)35kV 及以下电压等级的隔离开关可在母线安装完毕后一起进行交流耐压试验。 4)交接验收 (1)相间距离及分闸时触头打开角度和距离，应符合技术文件的要求。 (2)垂直连杆应无扭曲变形。 (3)开关底座、垂直连杆、接地端子箱以及操动机构箱应可靠接地。 | 4. 隔离开关、负荷开关安装技术【变动、删减】 3)隔离开关、 负荷开关交接试验 (1)测量绝缘电阻。隔离开关与负荷开关的有机材料传动杆的绝缘电阻值。 (2)测量负荷开关导电回路的电阻值，宜采用电流不小于 100A 的直流压降法。 (3)交流耐压试验：三相同一箱体的负荷开关，应按相间及相对地进行耐压试 验，还应按规定进行每个断口的交流耐压试验。试验电压应符合真空断路器的试验电压 规 定 。 (4)35kV 及以下电压等级隔离开关的交流耐压试验，可在母线安装完毕后一起 进 行 。 |
| 变化 |  |
| P166-167 | P175 |
| 5.避雷器安装技术 3)交接试验 (1)金属氧化物避雷器的交接试验项目主要包括：测量金属氧化物避雷器及基座 绝缘电阻；测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流；测量金属氧化物避雷器 直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流；检查放电计数器动作情况及监视 电流表指示；工频放电电压试验。 (2)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻： 1kV 以下电压等级，应采用 500V 兆 欧表，绝缘电阻值不应小于 2MΩ;35kV 及以下电压等级，应采用 2500V 兆欧表，绝缘 电阻值不应小于 1000MΩ;35kV 以上电压等级，应采用 5000V 兆欧表，绝缘电阻值不 应小于 | 5.避雷器安装技术 3)避雷器交接试验【变动】 (1)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻： ①1kV 以下电压等级，应采用 500V 兆欧表，绝缘电阻值不应小于 2MΩ; ②35kV 及以下电压等级，应采用 2500V 兆欧表，绝缘电阻值不应小于 1000MΩ; ③35kV 以上电压等级，应采用 5000V 兆欧表，绝缘电阻值不应小于 2500MΩ。 (2)测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流，应符合现行国家标准或 产品技术规定。 (3)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流， 应符合现行国家标准或产品技术规定。 (4)工频放电电压试验时，放电后应快速切除电源，切 |

| 2500MΩ。 (3)工频放电电压试验时，放电后应快速切除电源，切断电源时间不应大于 0.5s,过流保护动作电流应控制在 0.2～0.7A 之间。 4)交接验收 (1)避雷器密封应良好，外表应完整、无缺损。 (2)避雷器应安装牢固，均压环应水平。 (3)放电计数器和在线监测仪密封应良好，绝缘垫及接地应良好、牢固。 | 断电源时间不应大于 0.5s, 过流保护动作电流应控制在 0.2～0.7A。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P167 | P176 |
| 6. 互感器安装技术 3)交接试验 (1)互感器交接试验项目主要包括：测量绝缘电阻；测量 35kV 及以上电压等级的 互感器的介质损耗因数及电容量；局部放电试验；交流耐压试验；绝缘介质性能试验； 测量绕组的直流电阻；检查绕组组别和极性；误差及变比测量；电流互感器励磁特性曲 线测量。 (2)测量一次绕组间的绝缘电阻，电阻值不宜低于 1000MQ, 由于结构原因无法测 量时可不测量。 (3)测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻，电 阻值不宜低于 1000MQ。 (4)局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行。 (5)互感器交流耐压试验应按出厂试验电压的80%进行，并应在高压侧监视施加 电压。 (6)用于关口计量的互感器应进行误差测量；用于非关口计量的互感器应检查互 感器变比。 (7)当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时，应进行励磁特性曲线测量。 | 6. 互感器安装技术 3)互感器交接试验【变动】 (1)测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻；绝 缘电阻值不宜低于 1000MΩ;测量绝缘电阻应使用 2500V 兆欧表。 (2)电压等级 35kV 及以上的油浸式互感器应测量介质损耗因数(tanδ)。 (3)互感器局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行；电压等级为 35～110kV互 感器的局部放电测量可按 10%进行抽测；电压等级 220kV 及以上互感器在绝缘性能有 怀疑时，宜进行局部放电测量。 (4)互感器交流耐压试验应按出厂试验电压的80%进 行，并应在高压侧施加试验 电压；电压等级 66kV 及以上的油浸式互感器，交流耐压前后，宜进行一次绝缘油色谱 分析；电磁式电压互感器应按标准规定进行感应耐压试验。 (5)绕组直流电阻测量： ①电压互感器：一次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较， 相差不宜大于 10%。二次绕组直流电阻测量值，与换算到同一温度下的出厂值比较， 相差不宜大于 15%。 ②电流互感器：同型号、同规格、同批次电流互感器绕组的直流电阻和平均值的 差异不宜大于 10%。 |
| 变化 |  |
| P168 | P177 |
| 2)抽芯检查 在电动机检查过程中，应做抽芯检查的有： (1)电动机出厂期限超过制造厂保证期限；或出厂日期已超过 1 年。 (2)经外观检查或电气试验，质量可疑的。 | 【新增】 2)电动机抽芯检查 (1)需要抽芯(转子)检查的电动机 ①电动机出厂期限超过制造厂保证期限。 ②经外观检查或电气试验，质量可疑的。 (2)电动机抽芯(转子)检查要求【新增】 ①鼠笼式电动机转子铜导电条和端环应无裂纹，焊接应良好；浇铸的转子表面应 光滑平整；导电条和端环不应有气孔、缩孔、夹渣、裂纹、细条、断条和浇注不满等。 ②绕线式电动机的铁芯、轴颈、集电环和换向器应清洁、无伤痕和锈蚀等。 ③直流电动机的换向器表面应光滑，无毛刺、黑斑和油垢，换向片与绕组的焊接 应良好。 |

| 变化 |  |
| --- | --- |
| P169 | P177-178 |
|  | 4. 电动机交接试验【新增】 |
| 变化 |  |
| P169 | P178 |
| 4.电动机试运行 1)试运行前的检查 (1)应用 500V 兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于 380V 的异步电动机应不 低于0.5MΩ。 (2)检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧。 (3)电动机的保护接地线必须连接可靠，接地线(铜芯)的截面积不小于 4mm², 有防松弹簧垫圈。 (4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。 (5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适，熔丝选择是否合格，热 继电器调整是否适当，短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。 (6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时，在电源侧或电动机接线盒侧任 意对调两根电源线即可。 (7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。 | 5. 电动机试运行【前 3 条变动】 1)试运行前的检查 (1)检查电动机绕组的绝缘电阻良好。 (2)检查电动机安装是否牢固，地脚螺栓是否全部拧紧。 (3)电动机的保护接地线必须连接可靠。 (4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。 (5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适，熔丝选择是否合格，热 继电器调整是否适当，短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确。 (6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时，可在电源侧或电动机接线盒侧 任意对调两根电源线即可。 (7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。 |
| 变化 |  |
| P169 | P178-179 |
| 2)试运行中的检查 (1)电动机的旋转方向应符合要求，无杂声。振动(双振幅值)不应大于标准规 定 值 。 (2)绕线型电动机的换向器、滑环及电刷的工 | 2)试运行中的检查【变动】 (1)电动机的旋转方向应符合要求，无杂声。振动(双振幅值)不应大于标准规 定值。 (2)绕线型电动机的换向器、滑环及电刷的工作情况正 |

| 作情况正常。 (3)电动机空载试运行时间宜为 2h, 机身和轴承的温升、电压和电流等应符合空 载状态运行要求，并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据。当电动机与其机 械部分的连接不易拆开时，可连在一起进行空载转动检查试验。 (4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求。无要求时，连 续启动2 次的时间间隔不应小于 5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。 | 常。 (3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行，空载试运行时间宜为 2h, 机身和 轴承的温升、电压和电流等应符合工艺装置的空载状态运行要求，并应记录电流、电 压、温度、运行时间等有关数据。 (4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求。无要求时，连 续启动 2 次的时间间隔不应小于 5min, 并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P170 | P179 |
| 3)杆塔施工 (1)混凝土电杆 ① 预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝；普通钢筋混凝土电杆及细长 构件不得有纵向裂缝 ，横向裂缝宽度不应超过0.05mm。 ② 杆塔拉线应对称调整并收紧，防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部 弯曲。 ③ 横担安装应平正；绝缘子安装应牢固。绝缘子在安装前应逐个进行绝缘电阻 测定。 ④ 整体立杆，杆立好、两侧拉线固定好后，应立即用经纬仪从正面和侧面同时进 行找正，安装卡盘和进行回填土。 | 【删减】 3)杆塔施工 (1)混凝土电杆 ①预应力混凝土电杆及构件不得有纵向、横向裂缝； 普通钢筋混凝土电杆及细长 构件不得有纵向裂缝，横向裂缝宽度不应超过 0.05mm。 ②杆塔拉线应对称调整并收紧，防止过紧或受力不均而使杆塔产生倾斜或局部 弯 曲 。 ③横担安装应平正；绝缘子安装应牢固。 ④整体立杆、两侧拉线固定好后，应立即用经纬仪从正面和侧面同时进行找正， 进行回填土。 |
| 变化 |  |
| P171 | P180 |
| 6)线路试验 (1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻： ① 悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量：每片悬式绝缘子的绝缘电阻值，不 应低于 300MQ;35kV 及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于 500MΩ; 采 用 2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值，可按同批产品数量的 10%抽查；棒式绝缘子 不进行此项试验。 ② 悬式绝缘子和支柱绝缘子的交流耐压试验：35kV 及以下的支柱绝缘子，可在母 线安装完毕后一起进行试验，试验电压应符合高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标 准的规定；35kV 多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值应符合规定，测量并记录线路绝 缘电阻值。 (2)测量 35kV 以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。 (3)检查线路各相两侧的相位应一致。 (4)冲击合闸试验在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验，应进行 3 次。 (5)测量杆塔的接地电阻值，应符合设计的规 | 6)架空电力线路试验【变动】 (1)测量悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻： ①用于 330kV 及以下电压等级的悬式绝缘子的绝缘电阻值，不应低于 300MΩ; 用 于 500kV 及以上电压等级的悬式绝缘子的绝缘电阻值，不应低于 500MΩ。 ②35kV 及以下电压等级的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于 500MΩ。 ③采用 2500V 兆欧表测量绝缘子绝缘电阻值，可按同批产品数量的 10%抽查。 (2)悬式绝缘子和支柱绝缘子的交流耐压试验： ①35kV 及以下电压等级的支柱绝缘子进行交流耐压试验，可在母线安装后一起 进行。 ②35kV 多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值：两个胶合元件者，每元件交流耐压 试验值应为 50kV; 三个胶合元件者，每元件交流耐压试验值应为 34kV; 悬式绝缘子的 交流耐压试验电压值应为 60kV。 (3)测量 35kV 以上线路的工频参数，应符合设计要求。 (4)检查线路各相两侧的相位应一致。 (5)测量杆塔的接地电阻值，应符合设计要求。 (6)架空线路应在额定电压下，空载时对线路进行冲击合闸试验 3 次。 |

| 定。 (6)导线接头测试： ① 电压降法：导线接头两端的电压降，不超过同样长度导线电压降的 1.2 倍。 ② 温度法：红外线测温仪，可距被测点一定距离外进行测温，通过导线接头温度 的测量，来检验接头的连接质量。 |  |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P173 | P182 |
| (2)直埋电缆敷设要求 ⑤ 电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板， 长度要伸出接头保护盒两端 600～700mm。 | (2)直埋电缆敷设要求 ⑤电缆中间接头盒外面要有铸铁或混凝土保护盒。接头下面应垫以混凝土基础板。【删减】 |
| 变化 |  |
| P173 | P182 |
| (4)电缆附件安装 ② 电缆线芯连接金具其内径应与电缆线芯匹配，间隙不应过大，截面宜为线芯截 面的1.2~1.5 倍。 | (4)电缆附件安装 ②电缆线芯连接金具其内径应与电缆线芯匹配，间隙不应过大。【删减】 |
| 变化 |  |
| P174 | P183 |
| 6)电缆线路绝缘电阻测量和耐压试验 (1)绝缘电阻的测量 ① 1kV 及以上的电缆可用 2500V 的兆欧表测量其绝缘电阻。不同电压等级电缆的 最低绝缘电阻值应符合规定。 ② 电缆线路绝缘电阻测量前，用导线将电缆对地短路放电。当接地线路较长或绝 缘性能良好时，放电时间不得少于 1min。测量完毕或需要再测量时，应将电缆再次接 地放电。 ③ 每次测量都需记录环境温度、湿度、绝缘电阻表电压等级及其他可能影响测量 结果的因素，对测量结果进行分析、比较， 正确判断电缆绝缘性能的优劣。 (2)耐压试验 ① 用直流电压进行试验，试验电压标准应符合要求。 ② 在进行直流耐压试验的同时，用接在高压侧的微安表测量泄漏电流。三相泄漏 电流最大不对称系数一般不大于 2。对于 10kV 及以上的电缆，若泄漏电流小于 20 μA 时，其三相泄漏电流最大不对称系数不作规定。 | 6)电缆线路试验【全部变动】 |
| 变化 |  |
| P179 | P188 |
| 5)流量检测仪表安装 (1)节流件安装要求 ① 节流件安装前应进行清洗，清洗时不应损伤节流件。 ② 节流件必须在管道吹洗后安装，节流件安 | 5)流量检测仪表安装【变动】 (1)节流件必须在管道吹洗后安装，节流件安装方向，应使流体从节流件的上游 端面流向节流件的下游端 面，孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向。 (2)在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴，当排泄 |

| 装方向，应使流体从节流件的上游端 面流向节流件的下游端面，孔板的锐边或喷嘴的曲面侧迎着被测流体的流向。 ③ 在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴，当排泄孔流体为液体时，排泄孔的 位置应在管道的正上方，流体为气体或蒸汽时，排泄孔的位置应在管道的正下方。 ④ 节流件的端面应垂直于管道轴线，其允许偏差应为 1°,节流件应与管件或夹持 件同轴，其轴线与上、下游管道轴线之间的误差应符合规范规定。 (2)流量计安装要求 ① 涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线，其上、下游直管段的长度应 符合设计文件的要求。 ② 质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上。测量气体时，箱体管应 置于管道上方；测量液体时，箱体管应置于管道下方。 ③ 电磁流量计安装：流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连 接；在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上，在水平的管道上安装时，两 个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置；流量计上游直管段长度和安装支撑方式 应符合设计文件的要求。 ④ 超声波流量计上、下游直管段长度应符合设计要求；对于水平管道，换能器的 位置应在与水平直线成 45°夹角的范围内；被测管道内壁不应有影响测量精度的结垢层 或涂层。 | 孔流体为液体时，排泄孔 的位置应在管道的正上方，流体为气体或蒸汽时，排泄孔的位置应在管道的正下方。 (3)节流件的端面应垂直于管道轴线，其允许偏差应为1°,节流件应与管件或夹 持件同轴，其轴线与上、下游管道轴线之间的误差应符合规范规定。 (4)涡轮流量计和涡街流量计的信号线应使用屏蔽线，其上、下游直管段的长度 应符合设计文件的要求。 (5)质量流量计应安装于被测流体完全充满的水平管道上。测量气体时，箱体管 应置于管道上方；测量液体时，箱体管应置于管道下方。 (6)电磁流量计安装：流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地 连接；在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上，在水平的管道上安装时， 两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置；流量计上游直管段长度和安装支撑方 式应符合设计文件的要求。 (7)超声波流量计上、下游直管段长度应符合设计要求；对于水平管道，换能器 的 位置应在与水平直线成 45°夹角的范围内；被测管道内壁不应有影响测量精度的结垢层或涂层。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P179 | P189 |
| 7)机械量检测仪表安装 (1)电阻应变式称重仪表的安装要求： ① 负荷传感器的安装和承载应在称重容器及其所有部件和连接件安装完成后进行。 ② 负荷传感器应安装为垂直状态，传感器的主轴线应与加荷轴线相重合，各个传 感器的受力应均匀。 ③ 当有冲击负荷时，应按设计文件规定采取缓冲措施。 ④ 称重容器与外部的连接应为软连接；水平限制器的安装应符合设计要求；传感 器的支撑面及底面均应平滑，不得有锈蚀、擦伤及杂物。 (2)机械量仪表的涡流传感器探头与前置放大器之间应用专用同轴电缆连接，电 缆阻抗应与探头和前置放大器相匹配。 | 7)机械量检测仪表安装【变动】 (1)电阻应变式称重仪表的负荷传感器安装和承载应在称重容器及其所有部件和 连接件安装完成后进行。当有冲击负荷时，应按设计文件规定采取缓冲措施。 (2)涡流传感器探头与前置放大器之间应用专用同轴电缆连接，电缆阻抗应与探 头和前置放大器相匹配。 |
| 变化 |  |
| P181 | P191 |

| 1. 自动化仪表线路施工要求 1)仪表线路施工的一般要求 (1)电缆、电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并应用兆欧表测量绝缘电 阻，其绝缘电阻值不应小于 5MQ。 (2)线路周围环境温度超过 65℃时应采取隔热措施；附近有火源时应采取防火 措施。 (3)线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、强磁场和强静电场 干扰的位置。 (4)线路不宜敷设在高温设备和管道上方，也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备 和管道的下方；线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于 200mm, 与 其他设备和管道之间的距离应大于或等于 150mm。 (5)线路敷设完毕后，要测量电缆、电线的绝缘电阻，并应进行校线和标号，在 线路终端处，应加标志牌。 (6)线路从室外进入室内时，应有防水和封堵措施。 (7)测量电缆电线的绝缘电阻时，必须将已连接上的仪表设备及部件断开。 | 1. 自动化仪表线路施工要求【删除（6）、（7）】 1)仪表线路施工的一般要求 (1)电缆、电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并应用兆欧表测量绝缘电 阻，其绝缘电阻值不应小于5MΩ。 (2)线路周围环境温度超过 65℃时应采取隔热措施；附近有火源时应采取防火 措施。 (3)线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、强磁场和强静电场 干扰的位置。 (4)线路不宜敷设在高温设备和管道上方，也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备 和管道的下方；线路与绝热的设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于 200mm,与其他设备和管道之间的距离应大于或等于 150mm。 (5)线路敷设完毕后，要测量电缆、电线的绝缘电阻，并应进行校线和标号，在 线路终端处，应加标志牌。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P182 | P191 |
| 4)仪表配线 (3)接线端子板的安装应牢固。当端子板在仪表柜(盘、箱)底部时，距离基础 面的高度不宜小于 250mm。当端子板在顶部或侧面时，与仪表柜(盘、箱)边缘的距 离不宜小于 100mm。 多组接线端子板并排安装时，其间隔净距离不宜小于 200mm。 | 【删减】 4)仪表配线 (3)接线端子板的安装应牢固。当端子板在仪表柜 (盘、箱)底部时，距离基础 面的高度不宜小于 250mm。当端子板在顶部或侧面时，与仪表柜(盘、箱)边缘的距 离不宜小于 100mm。 |
| 变化 |  |
| P183 | 192 |
| (4)爆炸危险区域电缆导管的安装： ① 电缆导管之间及电缆导管与接线箱(盒)之间，应采用螺纹连接，螺纹有效啮 合部分不应少于 5 扣，螺纹处应涂电力复合脂，不得使用麻、绝缘胶带、涂料等，并应 用锁紧螺母锁紧，连接处应保证良好的电气连续性。 ② 当电缆导管穿过不同等级爆炸危险区域的隔墙时，分界处应用防爆管件并填充 密实。 ③ 当电缆导管与仪表、检测元件、电气设备、接线箱连接时，或进入仪表盘、柜、 箱时，应安装防爆密封管件，并应充填密封。 (5)本质安全型仪表线路的安装： ① 本质安全电路和非本质安全电路不得共用一根电缆或穿同一根电缆导管。 ② 采用芯线无分别屏蔽的电缆或无屏蔽的导线时，两个及其以上不同回路的本质 安全电路，不得共用同一根电缆或穿同一根电缆导 | 【变动】 (4)爆炸危险区域电缆导管的安装： 当电缆导管穿过不同等级爆炸危险区域的隔墙时，分界处应用防爆管件并填充密 实。电缆导管连接位置应安装防爆密封管件，并应充填密封。 (5)本质安全型仪表线路的安装： 本质安全电路和非本质安全电路、两个及其以上不同回路的本质安全电路，都不 得共用一根电缆或穿同一根电缆导管。本质安全电路与非本质安全电路在同一电缆桥架 或同一电缆沟道内敷设时，应采用接地的金属隔板或绝缘板隔离，或分开排列敷设，其 间距应大于 50mm, 并应分别固定牢固。 (6)对爆炸危险区域的线路进行连接时，必须在设计要求采用的防爆接线箱内 接 线 。 |

| 管。 ③ 本质安全电路与非本质安全电路在同一电缆桥架或同一电缆沟道内敷设时，应 采用接地的金属隔板或绝缘板隔离，或分开排列敷设，其间距应大于 50mm, 并应分别 固定牢固。 (6)对爆炸危险区域的线路进行连接时，必须在设计要求采用的防爆接线箱内接 线。接线必须牢固可靠、接地良好，并应有防松和防拔脱装置。 |  |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P183 | P192 |
| 2. 自动化仪表管道施工要求 1)仪表管道施工的一般要求 (6)仪表管道支架间距：钢管水平安装时宜为1.00~1.50m, 垂直安装时宜为 1.50~ 2.00m;铜管、铝管、塑料管及管缆水平安装时宜为0.50~0.70m, 垂直安装时宜为 0.70~ 1.00m。 | 【删除第（6）条】 2. 自动化仪表管道施工要求 1)仪表管道施工的一般要求 |
| 变化 |  |
| P189 | P198 |
| (3)表面处理应考虑的因素 ① 待处理表面的状况；表面处理的范围是全部还是局部；要求达到的表面处理 等级。 ② 拟选用方法的可行性；例如操作条件、卫生、安全和环境条件能否满足要求 能否在规定期限内完成表面处理作业等。 ③ 拟采用的涂料配套体系。 (4)表面处理等级应考虑的因素 ① 待处理表面的状况；表面处理的范围是全部还是局部。 ② 拟采用的涂料配套体系；涂装后表面所处环境的腐蚀性。 ③ 为达到一定表面处理等级所需采用的表面处理方法的可行性。 | 变动、删减 (3)表面处理方法的选择 ①待处理表面的状况。表面处理的范围是全部还是局部，要求达到的表面处理 等级。 ②为达到一定表面处理等级所需采用的表面处理方法的可行性。例如：操作条件、卫生、安全和环境条件能否满足要求，能否在规定期限内完成表面处理作业等。 ③拟采用的涂料配套体系。表面涂装后，所处环境的腐蚀性。 |
| 变化 |  |
| P191 | P200 |
| ② 喷射法。首先在处理后的基体表面均匀喷涂封底胶料，再将增强纤维无捻粗纱 切成小段，与树脂一起喷到基体表面，喷射后采用辊子将沉积物压实。 | 【删减】 ②喷射法。首先在处理后的基体表面均匀喷涂封底胶料，再将增强纤维切成小段， 与树脂一起喷到基体表面，喷射后采用辊子将沉积物压实。 |
| 变化 |  |
| P198 | P207 |
| 1.绝热施工的一般规定 (1)对需要绝热的设备、管道及其附件必须检查确认合格后才能进行保温绝热施工。 (2)在有防腐、衬里的设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊接及焊后热处理 必须在防腐、衬里和试压之前进行。 (3)绝热工程宜在设备及管道压力强度试验、严密性试验及防腐工程合格后施工。 | 第（4）条内容变， 1.绝热施工的一般规定 (1)设备、管道及其附件必须检查确认合格后才能进行保温绝热施工。 (2)在设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊接及焊后热处理必须在防腐、衬 里和试压之前进行。 (3)绝热工程宜在设备及管道压力强度试验、严密性试验及防腐工程合格后施工。 |

| (4)当采用一种绝热制品，保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm 时，应分 为两层或多层逐层施工，各层厚度宜接近。 ① 硬质或半硬质绝热制品用作保温层时的拼缝宽度 ≤5mm; 用作保冷层时的拼缝 宽度≤2mm。 ② 绝热层施工时，每层及层间接缝应错开，其搭接的长度宜≥100mm。 ③ 接缝位置要求： a.水平安装的管道最外层的纵向接缝位置，不得布置在管道垂直中心线两侧 45°范 围内。 b. 当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时，绝热层的纵向接缝位置可不受此限 制，但应偏离管道垂直中心线位置。 ④附件保冷要求： a. 保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件，必须进行保冷。 b. 保冷层长度不得小于保冷层厚度的 4 倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近 保冷层厚度的 1/2,但不得小于40mm。 设备裙座内、外壁均应进行保冷。 | (4)保温层厚度≥100mm 或保冷层厚度≥80mm 时，应分为两层或多层逐层施工， 各层厚度宜接近。每层及层间接缝应错开，其搭接的长度宜≥100mm。 (5)硬质或半硬质绝热制品用作保温层时的拼缝宽度≤5mm; 用作保冷层时的拼 缝宽度≤2mm。 (6)接缝位置。水平安装的管道最外层的纵向接缝位置，不得布置在管道垂直中 心线两侧 45°范围内。大管径采用多块硬质成型绝热制品时，绝热层的纵向接缝位置可 不受此限制，但应偏离管道垂直中心线位置。 (7)附件保冷。保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等 附件，必须进行保冷。保冷层长度不得小于保冷层厚度的 4 倍或敷设至垫块处，保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的 1/2,但不得小于40mm。设备裙座内、外壁均应进行 保 冷 。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P203 | P212 |
| 1.塔器的结构、工艺作用和到货状态 1)塔器的结构与工艺作用 塔器为长细圆筒形焊接结构的固定式压力容器，由筒体、封头、人孔、接管和裙 座等组成，是专门为某种生产工艺要求而设计、制造的非标准设备。塔是用于蒸馏、抽 提、吸收、精制等分离过程的直立式工艺设备。 2)塔器现场到货状态 塔器多数在工厂制造，现场整体安装。少数塔器由于体积(几何尺寸)大，运输 受限制，不能整体运到安装现场。实际中塔器会以不同组装形式出厂，即不同的到货状 态。到货状态分为整体、分段、分片三种。 | 【变动】 1.塔器设备 1)塔器结构 塔器为长细圆筒形焊接结构的固定式压力容器，由筒体、封头、人孔、接管、裙 座等组成。 2)生产工艺 塔器是专门为某种生产工艺要求而设计、制造的非标准设备。是用于蒸馏、抽提、 吸收、精制等分离过程的直立式工艺设备。 3)到货状态 塔器多数在工厂制造，整体运输到现场安装。少数塔器由于体积(几何尺寸)大， 受运输条件限制，只有分段或分片运输到现场组装。还有的为了节约运输成本，制造 商直接在现场建设超限厂房进行设备制造。塔器设备到货状态分为整体、分段、分片 三种。 |
| 变化 |  |
| P204 | P213 |
|  | 2)基础验收【新增】 (6)沉降观测点一般设置在离地 200～500mm 高处或便于观测处，建议采用预埋件 加焊接方式，钢筋直径不小于 18mm; 当采用预埋方式时，埋设段应为突出部分的 5～7 倍；在观测点部位应做醒目标识，并设防止碰撞设施。 |
| 变化 |  |
| P204 | P213 |
| 3)到货设备的保护措施 (1)封闭措施 | 3)到货设备的保护措施【变动】 (1)封闭措施 |

| 设备人孔、管口和开口应临时封闭，氮气保护的设备应定期检查氮气压力。 (2)隔离措施 不锈钢、钛、镍、锆、铝制设备应采取与碳钢隔离的措施，铝设备、钛设备、低 温设备不得有表面擦伤。 | 设备人孔、管口和开口应临时封闭，以防止灰尘和湿气进入设备内部。具体操作 包括使用塑料薄膜或专用封闭材料覆盖并固定这些开口。对有氮气保护的设备应定期检 查氮气压力，确保设备内部保持足够的氮气浓度，防止氧化和腐蚀。 (2)隔离措施 对于不锈钢、钛、镍、锆、铝制设备，应采取与碳钢隔离措施，以防止不同材质 间的电化学腐蚀。铝设备和钛设备在运输和存放过程中不得有表面擦伤，以保护其表面 不被损坏。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P208 | P217 |
| (4)LNG (常压低温)储罐的结构特点 ① LNG 储罐有单容罐、双容罐和全容罐几种类型。 ② 储罐内筒一般采用 Ni9 合金钢，也可为全铝、不锈钢薄膜或预应力混凝土，外 壁为碳钢或预应力混凝土。壁顶的悬挂式绝热支撑平台为铝制，罐顶则由碳钢或混凝土 制成。罐内绝热材料主要为膨胀珍珠岩、弹性玻璃纤维毡及泡沫玻璃砖等。 | 【变动】 (4)LNG (常压低温)储罐的结构特点 ①LNG 储罐有单容罐、双容罐和全容罐几种类型。 ②储罐内筒一般采用 9Ni 合金钢，也可为全铝、不锈钢薄膜，外壁为碳钢或预应 力混凝土。壁顶的悬挂式绝热支撑平台为铝制，罐顶则由碳钢或混凝土制成。 罐内绝热 材料主要为膨胀珍珠岩、弹性玻璃纤维毡及泡沫玻璃砖等。 |
| 变化 |  |
| P209 | P219 |
|  | 【新增】 (2)充气顶升法 拱顶储罐壁板充气顶升法的工作原理是利用在底板上预组装的底圈壁板作为内衬， 与被顶升局部的壁板、顶板、密封装置组成一个密封体，借助外界鼓风机向罐内送入压 缩空气将罐顶及壁板顶起后，逐层安装壁板的过程。 |
| 变化 |  |
| P214 | P223 |
|  | 【新增】 4.焊接要求 (3)产品焊接试板应由参与球罐焊接的焊工，采用与罐体相同的焊接工艺，在相 同环境下，与罐体同时焊接。 |
| 变化 |  |
| P214 | P224 |
|  | 【新增第 7 条】 2)整体热处理前的条件 (1)具有已经批准的热处理施工方案。 (2)与球形罐受压件连接的焊接工作全部完成。 (3)各项无损检测工作全部完成并合格。 (4)加热系统已调试合格。 (5)前面工序已经完成，已办理工序交接手续。 (6)已采取防雨、防风、防火和防停电等预防措施。 (7)产品焊接试板焊接完成，无损检测合格。 |
| 变化 |  |
| P216 | P226 |

| (4)变形矫正 ① 型钢加热矫正时，加热温度根据钢材性能选定，碳素结构钢在环境温度低 于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 ② 碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时，加热温度应为 700～800℃,最高温 度严禁超过 900℃,最低温度不得低于 600℃;低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。 ③ 矫 正 后 钢 板 的 局 部 平 面 度 偏 差 小 于1.5mm, 其中当板厚大于 14mm 时偏差应小于 1.0mm; 矫正后的型钢的弯曲矢高偏差小于型钢长度的 1/1000,且不超过 5.0mm。 ④ 矫正后的角钢的垂直度偏差小于 a/100(a表示角钢宽度);槽钢翼缘对腹板的 垂直度小于 b/80(b 表示槽钢翼缘板宽度);工字钢、 H 型 钢 翼 板 对 腹 板 的 垂 直 度 小 于c/100(c 表 示 翼 板 的 宽 度 ),且 不 超 过2.0mm。 ⑤ 矫正后钢材表面无明显凹面或损伤，划痕深度小于 0.5mm, 且不应大于该钢材 厚度允许负偏差的 1/2。 | 【变动、删减】 (4)变形矫正 ①型钢加热矫正时，加热温度根据钢材性能选定，碳素结构钢在环境温度低 于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 ②碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时，加热温度应为 700～800℃,最高 温度严禁超过900℃,最低温度不得低于 600℃;低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。 ③矫正后钢材表面无明显凹面或损伤，划痕深度小于0.5mm, 且不应大于该钢材 厚度允许负偏差的 1/2。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P218 | P227 |
|  | 4)高强度螺栓连接要求【新增】 (10)扭剪型高强度螺栓安装时，螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。 |
| 变化 |  |
| P219 | P229 |
| 4)防腐管运输与保管 (1)逐根检查验收防腐管的数量、防腐层质量、管口几何尺寸。 (2)防腐管装卸使用专用吊钩，与管子接触的表面要衬上软质材料，与管子接触 面做成与管子内壁相同的弧度。起吊和卸管时应轻起轻放，避免管子与其他物体或管子 之间相互碰撞。 (3)防腐管的运输使用专用的运管车，管子超长部分不得超过 2m, 装车高度不超过 2 层；拖车与驾驶室之间要有止推挡板，立柱齐全，与管子接触面应有厚度不小于 15mm 的橡胶板；运管车辆必须限速行驶，避免急刹车，防止管子移位、破坏防腐层或造成伤 害事故；拖管车底部衬垫软质毡毯；防腐管应采取包敷橡胶圈或其他隔离圈措施。 (4)防腐管的保管(堆放):管道不允许接触地面，管道与地面的最小距离为 0.2m 两端及中部用沙袋衬垫；防腐管的最大堆放层数为 2层，并均匀分布管垛，露天存放时 间不应超过 3 个月。【删除】 | 【删除】第（4）条 4)防腐管运输与检查 (1)逐根检查验收防腐管的数量、防腐层质量、管口几何尺寸。 (2)防腐管装卸使用专用吊钩，与管子接触的表面要衬上软质材料，与管子接触 面做成与管子内壁相同的弧度。起吊和卸管时应轻起轻放，避免管子与其他物体或管子 之间相互碰撞。 (3)防腐管的运输使用专用的运管车，管子超长部分不得超过 2m, 装车高度不超过 2 层；拖车与驾驶室之间要有止推挡板，立柱齐全，与管子接触面应有厚度不小于 15mm 的橡胶板；运管车辆必须限速行驶，避免急刹车，防止管子移位、破坏防腐层或造成伤 害事故；拖管车底部衬垫软质毡毯；防腐管应采取包敷橡胶圈或其他隔离圈措施。 |

| 况，规章制度应严格执行。 | 制度，制度体系应包括安全 管理、运行管理、质量管理、应急管理、能效管理、人力资源管理、财务管理、文件管 理、绩效管理、合规管理等。运行管理部门应定期检查规章制度的执行情况。 |
| --- | --- |
| 变化 |  |
| P496 | P519-520 |
|  | 【新增】 4.项目的安全运行管理 (1)安全管理内容包括人员安全、职业健康、环境安全、信息安全。 …… 5. 项目的应急管理 (1)应急管理内容应包括风险识别、风险评估、预案制定、应急演练。 (2)对运行工作内容进行定期的风险评估，按照风险评估的结果，对不可接受风 险进行处置，降低或消除风险，对于无法降低或消除的不可接受风险，制定相应的应急 预案并进行定期演练。 |

# 三、学习建议：

（一）梳理变动内容，强化重点知识学习

1.细致对比，明确重点对实质内容变化进行详细梳理。

2.结合案例，加深理解：针对新增案例及修改后的案例，仔细分析问题与答案，理解知识点在实际工程中的运用。

（二）遵循知识板块逻辑，构建系统知识体系

1.按板块学习，循序渐进：按照教材技术、法规、管理三大板块顺序学习。技术部分先掌握材料设备、专业技术、建筑机电和工业机电各专业的施工技术要求；法规部分熟悉机电工程相关法规标准更新内容；管理部分着重理解施工组织设计、进度质量成本管理等核心知识，并与技术、法规知识融合，形成完整知识网络。

2.注重关联，融会贯通：在学习过程中，关注不同章节知识点的联系。例如，工业管道和建筑管道、工业电气和建筑电气，可以对比学习，实现知识的融会贯通，提升综合运用能力。

（三）针对教材细节变化，优化学习方法与技巧

注重教材变动点和新增点的掌握。跟着课件学习。以技术为核心，掌握重点考点。注重施工现场知识的学习。加强综合应用性。学以致用，加强做题。学练结合，顺利通过考试。